# Ficha Técnica y Operativa: Irish Red Ale (150 Litros)

Este documento detalla la receta, los parámetros de proceso y las directrices comerciales optimizadas para la producción de un lote de 150 litros finales de Irish Red Ale en nuestro bloque de cocción.

## 1. Parámetros Técnicos de la Cerveza

- Volumen Final en Fermentador: 150 litros (Volumen de hervor requerido: ~180 litros para compensar evaporación y contracción térmica).

- Densidad Original (DO): 1.046 ()

- Densidad Final (DF) Objetivo: 1.011 ()

- Atenuación Aparente: ~76% (Rango óptimo para la cepa seleccionada)

- Alcohol por Volumen (ABV): 4.6%

- Amargor: 23 IBU (Amargor limpio, de soporte)

- Color: 13 SRM (Rojo rubí brillante con destellos cobrizos)

- pH de Maceración: 5.2 - 5.3 (Medido a temperatura ambiente)

- Carbonatación: 2.3 Volúmenes de

- Eficiencia de la Casa: 72%

## 2. Formulación de Granos (Grist) y Ajustes

Para alcanzar los puntos de densidad requeridos con una eficiencia del 72%, utilizaremos un total de 35 kg de granos:

- Malta Base Pale / Pilsen (2 hileras): 27 kg (77%) - Aporta el soporte enzimático y notas limpias a pan y bizcocho.

- Malta Melanoidina / CaraRed: 2.5 kg (7%) - Añadida al empaste principal para potenciar el perfil de maltosidad y el color rojizo de fondo.

- Avena en Copos: 2.5 kg (7%) - Aporta beta-glucanos y proteínas para la suntuosidad en boca y una retención de espuma excepcional.

- Malta Carapils: 1.5 kg (4.3%) - Dextrina no fermentable para estructurar el cuerpo medio de la cerveza.

- Roasted Barley (Cebada Tostada sin maltear): 1.5 kg (4.3%) - Utilizada mediante Cold Steeping (maceración en frío) para teñir el mosto de ese rojo rubí característico y aportar una espuma persistente con tonos marfil, sin transferir astringencia ni sabores quemados/cenizos.

## 3. Esquema de Lupulización (First Wort Hopping - FWH)

- Lúpulo: East Kent Goldings (o similar de perfil inglés, ~5.0% AA, bajo en cohumulona).

- Cantidad: 265 gramos.

- Técnica (FWH): Añadir la totalidad del lúpulo directamente a la olla de hervor vacía antes de iniciar el filtrado (lautering). Permitir que el mosto caliente a  cubra los pellets durante el lavado. Esto suaviza la percepción del amargor final en boca y preserva aceites esenciales sutiles.

- Tiempo de Hervor: 60 minutos de ebullición vigorosa.

## 4. Operaciones en Bloque Caliente y Frío

### A. Preparación del Cold Steeping (Roasted Barley)

- Maceración: 24 horas antes del día de cocción, mezclar los 1.5 kg de Roasted Barley molida con 6 litros de agua sin cloro a temperatura ambiente.

- Filtrado: Separar el extracto líquido oscuro y descartar el grano gastado. Guardar este concentrado de color en frío.

- Adición: Incorporar este extracto de Roasted Barley directamente en los últimos 5 minutos del hervor o durante el Whirlpool para fijar el color sin volatilizar sus delicados aromas.

### B. Maceración e Infusión

- Relación de Empaste: 3.2 L/kg ( iniciales a  para clavar el empaste a ).

- Sacarificación: Mantener a  estables durante 60 minutos para asegurar el balance de azúcares fermentables y no fermentables.

- Ajuste de pH: Medir a los 15 minutos de iniciado el empaste. Ajustar a 5.2 - 5.3 empleando ácido fosfórico al 85%.

- Mash Out: Elevar la temperatura a  durante 10 minutos antes de comenzar el recirculado (vorlauf).

### C. Fermentación con SafAle S-04

- Enfriamiento: Enfriar el mosto rápidamente hasta los  antes de transferir al fermentador.

- Inoculación: Añadir 100 gramos de levadura seca activa SafAle S-04 (rehidratada previamente según protocolo de Fermentis o espolvoreada directamente si el mosto cuenta con excelente oxigenación/aireación).

- Perfil de Temperatura:

  - Días 1 a 4 (Fase Activa): Mantener estrictamente a  para contener la producción de ésteres frutales pesados y alcoholes superiores. Esto mantendrá el perfil limpio y enfocado en la malta.

  - Días 5 a 7 (Limpieza/Atenuación): Permitir que la temperatura suba libremente hasta  para asegurar que la levadura consuma los azúcares restantes (llegando a la DF de 1.011) y reabsorba el diacetilo.

- Flocculación y Clarificación: La S-04 es altamente floculante. Una vez terminada la fermentación, bajar la temperatura a  durante 14 días (maduración/frío). La levadura formará un pastel muy compacto en el fondo, facilitando un trasvase limpio hacia los barriles Cornelius y garantizando una cerveza final brillante sin necesidad de filtración compleja.

## 5. Viabilidad y Beneficios del Diseño

- Atenuación Controlada: La S-04 se caracteriza por una atenuación media (~74-82%). Al macerar a , garantizamos que la fermentación se detenga exactamente en los 1.011 planeados, dejando el cuerpo medio-bajo ideal para la tomabilidad de una Pint irlandesa.

- Claridad Visual: Gracias a la altísima capacidad de sedimentación de la S-04 y el uso de avena en copos (que ayuda a aglutinar proteínas en el cold break), la maduración en frío a  dejará la cerveza con una transparencia impecable y un color rojo rubí limpio.

- Reducción de Pérdidas (Trub): Al extraer el color de la Roasted Barley en frío y verter únicamente el líquido filtrado al hervor, evitamos arrastrar lodo de grano tostado fino al fermentador, maximizando el volumen de cerveza recuperable.