# Guía Maestra: Split Batch en Olla Única (220 Litros Totales)

Cervezas: IPA Dorada (110L) & Red IPA (110L)

Sistema: Olla única de hervor + Olla pequeña auxiliar para el "Jarabe de Transformación".

Objetivo: Maximizar calidad sensorial con una carga operativa moderada.

## 1. Preparación de los Concentrados (Red IPA)

### A. El Extracto de Color (Roasted Barley - FRÍO)

- Ingredientes: $150\text{ g}$ de Roasted Barley (molido muy fino).

- Agua: $2\text{ Litros}$ de agua fría.

- Proceso: Reposar 24 horas. Filtrar y reservar el líquido negro.

### B. El Jarabe de Sabor y Cuerpo (Maltas Especiales - CALIENTE)

- Ingredientes: $1.1\text{ kg}$ Melanoidina + $1.1\text{ kg}$ Caramelo 60L.

- Agua: $8\text{ Litros}$ de agua a $75^\circ\text{C}$.

- Proceso: Macerar 40 min a $70^\circ\text{C}$. Filtrar y recuperar el jarabe dulce.

### C. Sanitización Unificada (CRÍTICO)

- Mezclar ambos líquidos en la olla pequeña y hervir por 15 minutos. Mantener tapado y caliente ($>75^\circ\text{C}$) hasta la división del lote.

## 2. Proceso en la Sala de Cocción Principal (220L Finales)

### Paso 1: Macerado Base

Macerar a $66^\circ\text{C}$ por 60-90 minutos con la siguiente carga:

- Malta Pilsen: $66.0\text{ kg}$

- Malta Munich: $4.4\text{ kg}$

- Avena Arrollada: $4.4\text{ kg}$

- Total Grano en Macerador: $74.8\text{ kg}$

Nota: Relación de empaste sugerida $3:1$ ($\approx 225\text{L}$ iniciales). Lavar (Sparge) hasta alcanzar un volumen pre-hervor de $\approx 260\text{L}$.

### Paso 2: Hervor y Hopstand (300L)

- Hervor (60 min): Agregar $205\text{ g}$ de Nugget al inicio (Asegura $\approx 35$ IBU base).

- 15 min: Clarificante (Irish Moss/Whirlfloc).

- 0 min (Flameout): Apagar fuego y enfriar a $80^\circ\text{C}$.

- Hopstand (Unificado): Agregar $440\text{ g}$ Cascade + $440\text{ g}$ Victoria. Realizar whirlpool y reposar por 20 min.

### Paso 3: La División

- IPA Dorada: Enfriar y pasar los primeros 110 Litros al Fermentador 1.

- Red IPA: A los 110 Litros restantes en la olla, agregar el Jarabe de Transformación. Homogeneizar, enfriar y pasar al Fermentador 2.

## 3. Fermentación y Levadura (110L por tanque)

- Cepa: SafAle US-05.

- Dosis: 3 a 4 sobres de $11.5\text{ g}$ por cada fermentador (rehidratar para asegurar viabilidad).

- Temperatura: $18^\circ\text{C} - 19^\circ\text{C}$ inicial. Subir a $21^\circ\text{C}$ al quinto día.

## 4. Dry Hopping (Carga de 6 g/L)

Día 4 o 5 de fermentación, aplicar la misma dosis en ambos estilos:

- Fermentador 1 (IPA Dorada): $330\text{ g}$ Cascade + $330\text{ g}$ Victoria.

- Fermentador 2 (Red IPA): $330\text{ g}$ Cascade + $330\text{ g}$ Victoria.

## 5. Análisis del Maestro Cervecero

- Control de Volumen: Al ser un lote de 220L en una olla de 500L, la evaporación será proporcionalmente mayor si mantienes la misma potencia de fuego. Monitorea la densidad a mitad del hervor para ajustar el tiempo si es necesario.

- Eficiencia: Con esta carga de grano ($74.8\text{ kg}$), el filtrado será muy fluido. Aprovecha para hacer un lavado lento y extraer azúcares de alta calidad.

- Versatilidad: Esta escala es ideal para pruebas de mercado de nuevos estilos "Split", ya que el riesgo económico es bajo y la calidad se controla fácilmente.