# Receta: American IPA Dorada (Ajuste de Rendimiento)

Diagnóstico del Maestro Cervecero: En el lote anterior obtuvimos 120L @ 1.054. Para alcanzar los 150L @ 1.062, necesitamos aumentar la carga de granos en aproximadamente un 25-30% y ser muy rigurosos con el volumen de agua de lavado. Mantendremos el perfil de sabor (Cascade/Victoria) intacto, solo escalando las cantidades.

## 1. Parámetros del Lote (Target)

- Volumen en Fermentador: 150 Litros

- Volumen Pre-Hervor (Olla): 175 - 180 Litros (Vital para no quedarse corto).

- Densidad Original (OG): 1.062

- Densidad Final (FG): 1.010 - 1.012

- Alcohol (ABV): ~6.8% - 7.0%

- Amargor (IBU): ~55 - 60 IBU

- Color (SRM): 7 - 8 (Dorado Profundo)f

- Eficiencia Estimada: 70% (Calculada conservadora para asegurar la densidad).

## 2. Granos y Fermentables (Aumentados)

Hemos subido la cantidad total de grano de ~41kg a ~54kg para asegurar la densidad.

- 41.0 kg (83%) - Malta Pilsen (o Pale Ale): La base del azúcar y alcohol.

- 4.0 Kg - Avena Arrollada

- 3.0 kg (5.5%) - Malta Munich: Aporta el color dorado y soporte de malta.

- 3.0 kg (5.5%) - Malta Caramelo 30L: Color y notas dulces sutiles.

- 3.0 kg (5.5%) - Malta Carapils (o Dextrina): Cuerpo y retención de espuma.

(Total de granos: 54 kg)

## 3. Macerado y Agua (La clave del volumen)

- Empaste: Relación 3:1 -> 160 Litros de agua para el macerado.

- Temperatura: 65°C durante 75 minutos (Buscamos fermentabilidad para que quede seca, estilo West Coast).

- Mash Out: 76°C por 10 minutos.

¡ATENCIÓN AQUÍ! - EL LAVADO: Para sacar 150 litros finales, debes recolectar en la olla de hervor cerca de 180 litros.

- Mide la densidad cuando lleves unos 150 litros recolectados. Si sigue alta (por encima de 1.050), sigue lavando hasta llegar a los 180 litros de mosto en olla.

## 4. Lupulización

Hemos escalado los lúpulos para que, al aumentar el volumen de cerveza, no se diluya el sabor que te gustó.

| Tiempo | Variedad | Cantidad | Función |
| --- | --- | --- | --- |
| 60 min | Nugget Andino | 160 g | Amargor base firme (aprox 35 IBU) |
| 15 min | Clarificante | 10 g | Irish Moss / Whirlfloc |
| 0 min (Apagar) | Hopstand | 600 g Total | Aroma y Sabor |
| Detalle Hopstand | Cascade | 300 g | Cítrico / Floral |
| Detalle Hopstand | Victoria | 300 g | Frutal / Carozo |

- Instrucción Hopstand: Apagar fuego. Si es posible, bajar temperatura a 80°C (como hablamos en la Golden) para mejor sabor. Si no, hacerlo al apagar el fuego (Flameout) y dejar reposar 20 min haciendo whirlpool.

## 5. Dry Hopping (La explosión de aroma)

Aumentamos la carga para mantener la intensidad en 150 litros.

- Momento: Día 4-5 de fermentación (cuando la actividad vigorosa baje, pero antes de enfriar).

- Cantidad Total: 900 g (6 g/litro).

  - Cascade: 450 g

  - Victoria: 450 g

- Tiempo de contacto: 3 a 4 días máximo a 19-20°C. Luego hacer Cold Crash (bajar temperatura).

## 6. Fermentación

- Levadura: Safale US-05 (o levadura líquida estilo Chico).

  - Cantidad: Recomiendo 4 sobres de 11.5g rehidratados para asegurar una fermentación sana con esta densidad inicial (1.062).

- Temperatura: 19°C constantes. Subir a 21°C los últimos dos días para descanso de diacetilo.

## Resumen de Cambios para el Éxito:

- Más Malta (+13kg): Pasamos de 41kg a 54kg. Esto garantiza que llegues a 1.062 aunque tu eficiencia no sea perfecta.

- Volumen Pre-Hervor: Tu meta es ver 180 Litros en la olla antes de prender el fuego. Si tienes menos, agrega agua caliente, pero asegúrate de medir la densidad.

- Más Lúpulo: Ajustamos proporcionalmente para que siga siendo una bomba de sabor.