# American IPA Cítrica (Lote de 200 L)

- Volumen Final: 200 Litros

- Densidad Original (DO): 1.062

- Densidad Final (DF) Estimada: 1.012

- Alcohol por Volumen (ABV): 6.6%

- Unidades de Amargor (IBU): ~60

- Color (SRM): ~8 (Ámbar claro)

### Ingredientes

#### 1. Maltas (Grano Total: 55 kg)

| Malta | Cantidad (kg) | Porcentaje | Propósito |
| --- | --- | --- | --- |
| Malta Pilsner (2 Row) | 46.75 kg | 85% | Base de azúcares fermentables, sabor limpio. |
| Malta Munich (10L) | 2.75 kg | 5% | Complejidad, notas a pan y corteza. |
| Malta Caramelo/Crystal 60L | 2.75 kg | 5% | Color, dulzor residual, notas a caramelo. |
| Malta Cara-Pils/Dextrine | 2.75 kg | 5% | Mejora del cuerpo y retención de espuma. |

#### 2. Lúpulos (Total: 1.77 kg)

| Lúpulo | Cantidad (g) | Momento de Adición | Propósito |
| --- | --- | --- | --- |
| Nugget Andino | 170 g | Inicio del hervor (60 min) | Amargor limpio y contundente. |
| Victoria Andino | 300 g | Whirlpool / Hop Stand (82°C) | Aroma fresco e intenso a mandarina. |
| Cascade Andino | 300 g | Whirlpool / Hop Stand (82°C) | Aroma fresco e intenso a pomelo cítrico. |
| Victoria Andino | 500 g | Dry Hopping (Día 4) | Aroma fresco e intenso a mandarina. |
| Cascade Andino | 500 g | Dry Hopping (Día 4) | Aroma fresco e intenso a pomelo cítrico. |

#### 3. Levadura

- Cepa: Safale US-05 (o similar American Ale)

- Cantidad: 200 gramos de levadura seca.

#### 4. Agua

- Volumen de Agua para Macerado: ~165 Litros

- Volumen de Agua para Lavado: ~115 Litros (ajustar según evaporación y absorción)

- Perfil Objetivo (ppm):

  - Calcio (Ca²⁺): 100 - 150 ppm

  - Sulfato (SO₄²⁻): 250 - 350 ppm

  - Cloruro (Cl⁻): 50 - 70 ppm

- Sales (Ejemplo de adición, ajustar según tu agua base):

  - Macerado: Yeso (CaSO₄), Cloruro de Calcio (CaCl₂), Sulfato de Magnesio (MgSO₄).

  - Lavado: Tratar el agua de lavado con las mismas sales para mantener el perfil.

Paso 1: Molienda y Calentamiento del Agua

- Muele los 55 kg de malta. La molienda debe ser gruesa para evitar un atasco durante el lavado.

- Calienta 165 litros de agua a aproximadamente 70°C. Esto es para que, al mezclar con el grano a temperatura ambiente, la temperatura del macerado se estabilice en el objetivo de 66°C.

- Mientras calientas, añade las sales minerales calculadas para el agua de macerado.

Paso 2: Macerado (60 minutos)

- Mezcla lentamente el grano molido con el agua caliente en tu olla de macerado, asegurándote de que no queden grumos secos.

- La temperatura objetivo de la mezcla (empaste) es de 66°C. Mantén esta temperatura constante durante 60 minutos.

- Durante este tiempo, calienta el agua para el lavado a 77°C.

Paso 3: Recirculado y Lavado (Sparge)

- Finalizado el macerado, recircula el mosto sobre la cama de grano durante 10-15 minutos hasta que salga claro.

- Comienza el lavado (sparge) lentamente con el agua a 77°C. El objetivo es "enjuagar" los azúcares restantes del grano.

- Continúa hasta recolectar aproximadamente 230-240 litros de mosto en tu olla de hervor (el volumen exacto dependerá de tu tasa de evaporación).

Paso 4: Hervor (60 minutos)

- Lleva el mosto a un hervor vigoroso y constante.

- Al inicio del hervor (minuto 0): Añade los 170 g de Magnum. Esto establecerá la base de amargor de la cerveza.

- Controla la espuma para evitar que se desborde. El hervor durará un total de 60 minutos.

Paso 5: Whirlpool / Hop Stand (20 minutos)

- Al finalizar los 60 minutos de hervor: Apaga el fuego por completo.

- Comienza a enfriar el mosto. El objetivo es bajar la temperatura a 82°C.

- Una vez alcanzados los 82°C, añade los 300 g de Citra y los 300 g de Amarillo.

- Remueve el mosto para crear un remolino (whirlpool) y deja que los lúpulos reposen durante 20 minutos. Esto extrae todo su sabor y aroma sin añadir más amargor.

Paso 6: Enfriado Final e Inoculación

- Pasados los 20 minutos de whirlpool, enfría el mosto lo más rápido posible hasta la temperatura de fermentación: 19°C.

- Mientras el mosto se enfría, hidrata los 200 g de levadura US-05 en un litro de agua estéril tibia (25-30°C) durante 15-20 minutos.

- Transfiere el mosto frío a tu fermentador de 250 litros, oxigenándolo bien en el proceso.

- Inocula la levadura hidratada en el fermentador.

#### Paso 7: Fermentación Primaria

- Mantén la temperatura de fermentación constante a 19-20°C. Una temperatura estable es clave para un perfil de levadura limpio.

- La fermentación vigorosa debería comenzar en 12-24 horas.

Paso 8: Dry Hopping (Día 4)

- Al cuarto día de fermentación, cuando la actividad principal haya disminuido pero la levadura siga activa, añade la carga de dry hopping: 500 g de Citra y 500 g de Amarillo.

- Añádelos directamente al fermentador. No es necesario usar bolsas, pero si lo haces, asegúrate de que estén sanitizadas y tengan peso para hundirse.

Paso 9: Maduración en Frío (Cold Crash)

- Después de 4-5 días de contacto con el dry hop, enfría la cerveza a una temperatura de 2-4°C.

- Mantén la cerveza en frío durante al menos 48-72 horas. Esto ayudará a que la levadura y los restos de lúpulo sedimenten, dejando una cerveza más clara.

Paso 10: Carbonatación y Envasado

- Transfiere la cerveza fría y clara a un tanque de carbonatación o directamente a barriles, teniendo cuidado de no salpicarla para evitar la oxidación.

- Carbonata la cerveza a 2.4 - 2.5 volúmenes de CO₂.