# Session IPA Patagónica "La Frescura Andina" (Versión Dip Hopping)

Esta receta está diseñada para crear una Session IPA vibrante y moderna, utilizando exclusivamente lúpulos argentinos. La incorporación de la técnica de Dip Hopping busca transformar el perfil de los lúpulos, suavizando las notas herbales y potenciando un carácter frutal único a través de la biotransformación. El resultado es una cerveza de alta "tomabilidad", con un amargor refrescante y una explosión aromática con sello patagónico.

### Parámetros del Lote

- Volumen Final: 150 Litros

- Densidad Original (DO): 1.048

- Densidad Final (DF): 1.011

- Alcohol (ABV): 4.8% aprox.

- Amargor (IBUs): 40

- Color (SRM): 6 (Dorado pálido)

### Ingredientes

#### Maltas y Granos

- Malta Pale Ale: 26.5 kg (85.5%)

- Malta Caradextrina (Carapils): 2.0 kg (6.5%)

- Malta Caramelo 20L: 2.5 kg (8%)

#### Plan de Lúpulos Argentinos

- Amargor: 70g de Nugget Argentino

- Dip Hopping: 350g de Traful

- Dry Hopping: 300g de Cascade Argentino + 150g de Traful

#### Levadura

- AEB Fermoale AY3 o Fermentis Safale US-05 (3-4 sobres o un starter proporcional).

#### Perfil de Agua Sugerido

- Calcio (Ca): 100 ppm

- Sulfatos (SO4): 100 ppm

- Cloruros (Cl): 120 ppm

# Procedimiento Detallado de Cocción:

Esta guía expande el proceso de cocción, incorporando puntos de control de calidad y la técnica avanzada de Dip Hopping por infusión caliente.

### 1. Maceración y Control de Parámetros

- Calentamiento del Agua: Calienta 93 litros de agua tratada a 73-74°C para alcanzar una temperatura de empaste objetivo de 66°C.

- Empaste (Mash-in): Mezcla el agua con los 31 kg de malta molida.

- Medición y Ajuste de pH del Macerado:

  - ¿Cuándo?: 5-10 minutos después de empastar.

  - Acción: Enfriar una muestra de mosto y medir pH.

  - Objetivo: 5.2 - 5.5. Ajustar si es necesario.

- Maceración: Mantener a 66°C durante 60 minutos.

- Prueba de Yodo:

  - ¿Cuándo?: A los 50-60 minutos de maceración.

  - Acción: Comprobar la conversión total de almidón.

- Mash Out: Elevar la temperatura a 76°C y mantener por 10 minutos.

### 2. Recirculado y Lavado (Sparge)

- Recirculado: Recircular el mosto hasta que salga claro.

- Medición de Densidad Pre-Hervor:

  - ¿Cuándo?: En la olla de hervor, antes de hervir.

  - Acción: Enfriar una muestra y medir densidad.

  - Objetivo: Aprox. 1.042.

- Lavado (Sparge): Lavar el grano con agua a 78°C hasta recolectar el volumen deseado (aprox. 175 litros).

### 3. Hervor

- Inicio del Hervor: Llevar el mosto a un hervor vigoroso.

- Adición de Amargor: Al iniciar el hervor (minuto 60), añadir los 70g de Nugget Argentino.

- Duración: Hervir durante 60 minutos en total.

### 4. Preparación del Dip Hopping, Enfriamiento y Transferencia

- Preparación del Dip Hopping (Técnica de Infusión Caliente):

  - Objetivo de Optimización: Para evitar esperar 60 minutos adicionales después de la cocción, este proceso se inicia durante el hervor.

  - ¿Cuándo?: Aproximadamente 15 minutos ANTES de que finalice el hervor del mosto principal.

  - Acción:

    - Con mucho cuidado, extrae 3-4 litros de mosto hirviendo de la olla o utiliza agua tratada caliente. Deja que este líquido se enfríe hasta el rango de 75-80°C.

    - En el fermentador limpio y sanitizado, añade los lúpulos de Dip Hopping (350g de Traful).

    - Vierte el mosto/agua caliente sobre los lúpulos para crear una infusión (un "té de lúpulo"). Cierra el fermentador si es posible para mantener los aromas.

    - Deja esta infusión en reposo durante 60 minutos. Este tiempo transcurrirá mientras terminas el hervor y enfrías el mosto principal.

- Apagado y Whirlpool: Al finalizar el hervor, apaga el fuego. Realiza un whirlpool de 10-15 minutos para asentar el trub.

- Enfriamiento del Mosto Principal: Enfría el mosto en la olla de hervor hasta alcanzar la temperatura de inoculación de la levadura (19-20°C).

- Medición de Densidad Original (DO): Justo antes de transferir, toma una muestra del mosto ya frío para medir la DO.

  - Objetivo: 1.048. ¡Anótala!

- Transferencia y Oxigenación: Una vez finalizada la infusión de 60 minutos y con el mosto principal ya frío, transfiere el mosto desde la olla de hervor al fermentador, haciéndolo caer sobre el "té de lúpulo". Oxigena bien durante este paso.

### 5. Fermentación y Dry Hopping

- Inoculación: Siembra la levadura.

- Tiempo de Contacto del Dip Hopping: Los lúpulos permanecerán en contacto con la cerveza durante toda la fermentación primaria.

- Fermentación Primaria: Mantén la temperatura a 19-20°C.

- Dry Hopping: Agrega los lúpulos del Dry Hop (300g de Cascade Argentino + 150g de Traful) hacia el final de la fermentación. Mantén por 3 días.

### 6. Maduración y Envasado

- Maduración en Frío (Cold Crash): Baja la temperatura gradualmente a 2-4°C.

- Carbonatación y Envasado: Transfiere la cerveza y carbonata a 2.4 - 2.5 volúmenes de CO2.