# Receta Unificada Parti-Gyle: Base Golden Ale & Fortificación American IPA

## Insumos Totales

Granos Base (Maceración Principal - 57.0kg):

- 49kg Malta Pilsen o Pale Ale (86%)

- 4.0kg Malta Carapils (7%)

- 4.0kg Avena Arrollada (7%)

Granos Especiales y Extracto (Solo para IPA):

- 2.0kg Malta Munich

- 1.0kg Malta Caramelo 60

- 6.0kg Extracto de Malta Seco (DME Light)

Lúpulos (1670g totales):

- 820g Patagonia Red (11%) - Amargor distribuido (FHW + Re-hervor)

- 250g  Patagonia Monkey - Dry Hop Golden Ale

- 300g  Patagonia Passion - Hop Stand y Dry Hop IPA

- 300g  H-OPI - Hop Stand y Dry Hop IPA

Levaduras y Aditivos:

- 8 sobres Fermentis SafAle US-05 (4 para Golden, 4 para IPA)

- 30g Nutriente de Levadura (Dividido en dos fases)

- 15g Clarificante de Hervor (Irish Moss/Carragenina - Dividido en dos fases)

## Predicción de Densidades (Target)

- Mosto Base (Toda la olla tras 1er hervor): OG 1.040 - 1.042 (Va directo a la Golden Ale)

- Mosto IPA (Tras fortificación y re-hervor): OG 1.057 - 1.058

## Procedimiento Operativo Estándar (SOP)

### Fase A: Maceración Principal (Mosto Base)

- Empaste: Mezclar los 57kg de granos base con agua a razón de 3L/KG (aprox. 171L de agua de empaste).

- Sacarificación: Mantener a 65 -67 °C durante 60 min para favorecer la fermentabilidad.

- FHW (First Wort Hopping): Colocar 220g de lúpulo Patagonia Red directamente en la olla de cocción principal vacía.

- Lavado (Sparging): Lavar con agua a 76°C depositando el mosto sobre el lúpulo de FHW hasta recolectar el volumen pre-hervor total (360L).

### Fase B: Macerado Secundario (Mini-Mash para IPA)

- Nota: Realizar en paralelo al lavado o inicio del hervor base.

- En una olla auxiliar limpia, macerar los 2.0kg de Munich y 1.0kg de Caramelo 60 en 9L a 10L de agua a 67°C durante 45 min.

- Filtrar los granos y lavar con un par de litros de agua caliente. Reservar este mosto oscuro rico en maltosidad para la Fase D.

### Fase C: Hervor Base y Trasvase (Golden Ale)

- Hervor: Llevar todo el mosto de la olla principal a ebullición durante 60 min. (El amargor de la Golden proviene del FHW).

- Aditivos: A los 15 min antes de finalizar, agregar 15g de Nutriente y 7.5g de Clarificante.

- Trasvase Simétrico: Apagar el fuego y hacer remolino (Whirlpool). Dejar decantar. Enviar exactamente 160L de este mosto a través del enfriador hacia el Fermentador 1 (Golden Ale). La densidad debería rondar 1.041.

### Fase D: Fortificación, Re-hervor y Hop Stand (American IPA)

- Preparación: En la olla principal quedarán los otros 160L de mosto (más algo de merma/turbio). Encender el fuego nuevamente.

- Fortificación: Agregar el mosto del Mini-Mash (Fase B) y los  de DME Light. Revolver vigorosamente para integrar el extracto sin que se pegue al fondo. Esto elevará la densidad unos 15-16 puntos.

- Lupulado de Amargor: Al romper hervor, agregar los 600g restantes de Patagonia Red.

- Hervor Corto: Hervir vigorosamente por 15 a 20 min. Faltando 10 min, agregar los 15g de Nutriente y  de Clarificante restantes. (Nota: Habrá una pequeña evaporación extra aquí, podés compensar con unos litros de agua limpia si baja mucho de 160L).

- Hop Stand: Apagar el fuego. Bajar la temperatura del mosto a 80°C. Agregar 100g de Passion y 100g de H-OPI. Hacer un remolino (Whirlpool) y dejar reposar 20 min.

- Trasvase: Enfriar y enviar el mosto al Fermentador 2 (IPA) a 18°C. Oxigenar muy bien.

## Plan de Fermentación y Dry Hop

### Fermentador 1: Golden Ale

- Levadura: 4 sobres US-05.

- Perfil: Inocular a 18°C y mantener hasta que la atenuación baje y quede a 3-4 puntos de la FG. Subir a 21°C para descanso de diacetilo.

- Dry Hop: Terminada la fermentación activa, agregar los 250g de Patagonia Monkey por 3 a 4 días antes del Cold Crash.

### Fermentador 2: American IPA

- Levadura: 4 sobres US-05.

- Perfil: Idéntico al Fermentador 1 (18°C subiendo a 21°C).

- Dry Hop: Terminada la fermentación activa, agregar los lúpulos restantes (200g Passion + 200g H-OPI) por 3 a 4 días.