# Red IPA Cítrica "Rubí Sedoso" (200 Litros)

- Volumen Final: 200 Litros (en fermentador)

- Densidad Original (OG): 1.062

- Densidad Final (FG): 1.012 - 1.014

- IBU: ~60 (Amargor firme pero equilibrado)

- Color: 16 - 18 SRM (Rojo Rubí)

- Alcohol (ABV): 6.5% - 6.7%

## 2. Granos y Fermentables (Total: 55 kg)

| Ingrediente | Cantidad | % | Función |
| --- | --- | --- | --- |
| Malta Pilsen | 44.5 kg | 81% | Base de fermentables |
| Malta Munich | 2.75 kg | 5% | Complejidad y soporte de malta |
| Malta Cara-Pils | 2.75 kg | 5% | Retención de espuma |
| Avena Arrollada | 2.0 kg | 3.6% | Sedosidad y textura |
| Malta Melanoidina | 1.5 kg | 2.7% | Color rojizo y notas a pan |
| Malta Caramelo 60L | 1.5 kg | 2.7% | Dulzor residual justo |
| Roasted Barley* | 200 g | <0.5% | Color Rojo Rubí (Cold Steeping) |

Nota técnica: El Roasted Barley se prepara por separado en frío (ver paso 3).

## 3. Preparación Especial: Cold Steeping (24h antes)

Para obtener el color rojo sin el sabor a quemado:

- Muele los 200g de Roasted Barley muy fino.

- Mézclalos en un recipiente sanitizado con 2.5 litros de agua declorada a temperatura ambiente.

- Tapa y deja reposar 24 horas.

- Antes de terminar la cocción (Paso 5), filtra este líquido y deshecha el grano. Reserva la "tinta" negra para el hervor.

## 4. Macerado y Lavado

- Relación de empaste: 3 L/kg (~165 Litros de agua inicial).

- Temperatura de Macerado: 66°C durante 60-90 minutos (buscamos un balance entre cuerpo y fermentabilidad).

- Lavado (Sparge): Lavar con agua a 77°C hasta alcanzar un volumen pre-hervor de aproximadamente 235 - 240 litros en la olla de cocción (para compensar evaporación y pérdida por lúpulo).

## 5. Hervor y Lúpulos (Explosión Aromática)

Tiempo total de hervor: 60 minutos.

- 60 min: Agregar 170g de Nugget (Amargor base).

- 15 min: Agregar clarificante de hervor (Irish Moss o Whirlfloc).

- 5 min: Agregar la "tinta" del Cold Steeping reservada. Esto fijará el color rojo rubí.

- 0 min (Apagado): Enfriar rápidamente hasta 80°C.

- Whirlpool (80°C): Agregar 300g de Victoria. Hacer un whirlpool vigoroso y dejar reposar 20 minutos. Esto aporta un sabor frutal profundo.

## 6. Fermentación y Dry Hopping

- Levadura: 5 a 6 sobres de US-05 (o similar americana limpia) bien rehidratados.

- Temperatura: 19°C constantes.

- Dry Hopping (Día 4-5): Cuando la densidad esté cerca de 1.018, agrega la bomba aromática:

  - 500g de Citra

  - 500g de Amarillo

- Tiempo de contacto: 3 días.

## 7. Acabado (Retención de Gas)

- Cold Crash: Baja la temperatura a 2-3°C por 48-72 horas para precipitar la levadura y restos de lúpulo.

- Trasvase: Pasa a barriles o tanque de maduración evitando totalmente el contacto con el oxígeno.

- Carbonatación: Apunta a 2.5 volúmenes de CO2. La avena y la Cara-Pils harán que la espuma sea una crema persistente.