# Proceso Detallado: American IPA Dorada y Seca (150 L)

Esta guía te llevará paso a paso a través de la elaboración de 150 litros de tu American IPA ajustada. El objetivo es lograr un color dorado pálido, un cuerpo medio y un final seco que permita que los aromas y sabores de los lúpulos cítricos y frutales sean los protagonistas.

### Estadísticas Vitales Estimadas

- Volumen Final: 150 Litros

- Densidad Original (DO): 1.062

- Densidad Final (DF): 1.010

- Alcohol (ABV): ~6.8%

- Amargor (IBU): ~55

- Color (SRM): ~6 (Dorado)

### 1. Ingredientes Finales

Maltas (Grano Total: 41.25 kg)

- Malta Pilsner: 37.0 kg

- Malta Munich: 2.25 kg

- Malta Cara-Pils: 2.0 kg

Lúpulos

- Amargor: 130 g de Nugget Andino (al inicio del hervor)

- Aroma (Whirlpool): 250 g de Citra + 250 g de Amarillo (al apagar el fuego)

- Dry Hopping: 375 g de Citra + 375 g de Amarillo (en fermentación)

Levadura

- 2-3 sobres (2x11.5g o 3x11.5g) de levadura Ale Americana, como la Safale US-05.

Agua

- Agua para Macerado: 124 litros

- Agua para Lavado: 85 litros

- Agua Total Requerida: ~209 litros

### 2. Pasos a Seguir: El Día de la Cocción

#### Paso 1: Preparación (Agua y Molienda)

- Calentamiento del Agua: Comienza calentando los 124 litros de agua para el macerado. Tu objetivo es que, al mezclarla con el grano, la temperatura del empaste se estabilice en 65°C. Generalmente, deberás calentar el agua a unos 68-70°C, dependiendo de la temperatura de tu grano y las pérdidas de calor de tu equipo.

- Molienda: Mientras el agua se calienta, muele los 41.25 kg de malta. Busca una molienda que rompa el grano pero deje la cáscara lo más intacta posible para facilitar el filtrado.

- Tratamiento del Agua: Si tratas tu agua, este es el momento de añadir las sales (yeso, cloruro de calcio) para ajustar el perfil al de una IPA (generalmente, una relación Sulfato/Cloruro de 2:1 o 3:1).

#### Paso 2: Macerado (Conversión de Almidones)

- Empaste: Mezcla lentamente la malta molida con el agua caliente en tu olla de macerado hasta que no queden grumos.

- Control de Temperatura: Verifica que la temperatura se haya estabilizado en 65°C.

- Maceración: Mantén la temperatura en 65°C durante 60 minutos.

  - Consejo del Maestro: Esta temperatura favorece la creación de azúcares altamente fermentables, lo que resultará en una cerveza con menos cuerpo y un final más seco, justo lo que buscamos.

- Mash Out (Opcional): Pasados los 60 minutos, puedes elevar la temperatura a 76°C durante 10 minutos. Esto detiene la actividad enzimática y hace que el mosto sea más fluido para el lavado.

#### Paso 3: Recirculado y Lavado del Grano

- Recirculado: Recircula el mosto, sacándolo por la parte inferior de la olla y devolviéndolo con cuidado por la parte superior, hasta que el líquido salga claro y libre de partículas de grano.

- Lavado (Sparging): Comienza a transferir el mosto a tu olla de hervor. Al mismo tiempo, rocía lentamente los 85 litros de agua de lavado, calentada a 76°C, sobre la cama de grano para enjuagar los azúcares restantes.

- Volumen Pre-Hervor: Continúa el lavado hasta recolectar aproximadamente 167 litros en tu olla de hervor.

#### Paso 4: Hervor y Adiciones de Lúpulo

- Inicio del Hervor: Lleva el mosto a un hervor vigoroso y constante.

- Adición de Amargor: Apenas comience el hervor, añade los 130 g de Nugget Andino. Inicia el cronómetro para 60 minutos.

- Fin del Hervor: Al cumplirse los 60 minutos, apaga el fuego.

- Whirlpool (Adición de Aroma): Deja que el mosto se enfríe por unos minutos hasta alcanzar los 85-90°C. Añade los 250 g de Citra y los 250 g de Amarillo. Remueve el mosto para crear un remolino (whirlpool) y déjalo reposar por 20 minutos.

  - Consejo del Maestro: Añadir lúpulo a esta temperatura extrae sus aceites aromáticos sin añadir casi amargor, resultando en una explosión de aroma a lúpulo en la cerveza final.

#### Paso 5: Enfriamiento y Transferencia

- Enfriado: Usando tu sistema de enfriamiento (placas o contracorriente), enfría el mosto lo más rápido posible a 19-20°C.

- Hidratación de Levadura: Mientras enfrías, hidrata los paquetes de levadura en un poco de agua estéril tibia (25-30°C).

- Transferencia: Transfiere el mosto ya frío a tu fermentador de 250 litros, asegurándote de oxigenarlo bien en el proceso (salpicando la caída o con una piedra difusora de oxígeno).

- Inoculación: Añade la levadura ya hidratada al fermentador.

### 3. Fermentación y Maduración

#### Paso 6: Fermentación Primaria

- Control de Temperatura: Mantén la fermentación a una temperatura constante de 19-20°C. La estabilidad es crucial para un perfil limpio.

- Actividad: La fermentación debería ser visible en 12-24 horas.

#### Paso 7: Dry Hopping (Día 4)

- Adición de Lúpulo: Al cuarto día de fermentación, cuando la actividad más fuerte haya bajado pero la levadura siga activa, añade directamente al fermentador los 375 g de Citra y los 375 g de Amarillo.

#### Paso 8: Maduración y Clarificación (Cold Crash)

- Contacto del Dry Hop: Deja el lúpulo en contacto con la cerveza por 4-5 días a temperatura de fermentación.

- Enfriamiento (Cold Crash): Pasado ese tiempo, enfría la cerveza a 2-4°C y mantenla así por al menos 3 días. Esto ayudará a que la levadura y las partículas de lúpulo se asienten, resultando en una cerveza más clara.

### 4. Envasado

#### Paso 9: Carbonatación y Envasado

- Transferencia: Transfiere la cerveza fría y clara a tus barriles o tanque de carbonatación, evitando cualquier salpicadura para no oxidarla.

- Carbonatación: Carbonata la cerveza a un nivel de 2.4 - 2.5 volúmenes de CO2.

- Servicio: ¡Deja madurar en frío por una semana más si puedes y luego disfruta de tu creación!